# 第一章 绪论

## 1.1 研究背景及意义

在环境监测与气象观测业务中，时空序列缺失是长期存在且难以避免的问题。空气污染监测网络中常见的设备维护、传感器老化、通信中断，会直接导致 PM2.5 等污染物序列出现间断；复杂地形下的风速观测同样受停电、链路故障和恶劣天气影响，形成连续缺测或区域性缺测。若不进行高质量插补，后续的污染溯源、扩散模拟、风险预警与政策评估都将受到系统性偏差影响。

传统均值填补、前向填补等方法实现简单，但难以保留时空依赖结构；纯深度学习方法虽然表达能力强，却往往解释性不足、对样本分布漂移敏感。统计学视角强调“结构可解释 + 参数可推断”，深度学习视角强调“高维非线性 + 表征学习”，二者融合是时空缺失插补的重要发展方向。

本论文围绕“统计结构约束下的深度插补模型”展开研究，分别针对 PM2.5 与风速两类典型场景提出方法：

面向空气污染数据，构建变系数自回归与对抗学习融合的 VCAAN 模型。

面向复杂地形风速数据，构建物理先验引导的时空对齐 Transformer 模型（PG-STAT）。

上述研究具有两方面意义：

理论意义：推动变系数时空统计模型与深度神经网络的可解释融合。

应用意义：提升高缺失率与复杂缺失模式下环境监测数据可用性，为后续预测和决策提供更可靠数据基础。

【图1-1建议插入：论文总体研究路线图（“问题-方法-实验-结论”四阶段流程）。】

## 1.2 国内外研究现状

### 1.2.1 时空数据缺失值插补研究现状

缺失数据研究通常从缺失机理与缺失形态两条线展开。按机理可分为完全随机缺失（MCAR）、随机缺失（MAR）与非随机缺失（MNAR）；按形态可分为点状随机缺失、连续序列缺失、空间块状缺失等。相比独立同分布表格数据，时空数据额外包含时间相关性、空间相关性与跨变量耦合关系，使得插补问题更复杂。

现有研究普遍认同两点：

当缺失率较低且机理简单时，多数方法差异不大。

当缺失率升高或出现连续/块状缺失时，是否显式建模时空结构成为性能分水岭。

### 1.2.2 统计方法插补研究现状

统计插补方法以可解释性和稳定性见长，典型方法包括 LOCF、KNN、MICE 及其扩展形式。对于时空序列，向量自回归（VAR）及其变体能够利用历史信息和空间关联完成缺失重构，但常系数假设难以刻画非平稳过程。为此，变系数自回归、样条展开、状态空间模型等被用于增强模型灵活性。

该方向的主要优势在于参数含义清晰、便于推断和诊断；主要不足在于面对强非线性和高维复杂依赖时表达能力受限。

### 1.2.3 深度学习插补研究现状

深度学习方法通过端到端训练学习复杂模式，近年来在时间序列插补上发展迅速。代表性路线包括：

RNN/GRU 类：利用递归结构处理时间依赖。

GAN 类：通过生成器-判别器对抗提升插补分布真实性。

Transformer 类：通过自注意力捕获长程依赖与跨变量交互。

这类方法在高维非线性场景中通常优于传统方法，但也存在训练不稳定、超参数敏感、可解释性不足、对先验知识利用不足等问题。

### 1.2.4 现有研究不足与本文切入点

综合现有文献与本课题数据特点，仍有以下空缺：

统计模型与深度模型融合方式往往“并联拼接”，缺少统一可解释方程骨架。

对复杂缺失模式（连续缺失、空间相关缺失）的稳健性仍不足。

在风速等物理驱动明显的变量中，地形与风向先验利用不充分。

据此，本文的核心切入点是“以可解释时空自回归方程为主干，以神经网络作为参数生成/分布约束模块”，形成两条递进研究路线：

第三章：变系数统计模型 + GAN 对抗约束（VCAAN）。

第四章：物理先验 + 时空对齐 Transformer 超网络（PG-STAT）。

【表1-1建议插入：统计方法与深度方法优缺点对比表。】

## 1.3 本文研究内容与结构安排

### 1.3.1 本文研究内容

本文主要完成以下研究工作：

构建并整理统一的时空插补问题定义与符号体系，覆盖两类任务（PM2.5、风速）。

基于已发表工作完善 VCAAN 方法章节，系统梳理模型设计、对抗优化和实验结论。

提出并实现 PG-STAT 模型：在双向时空自回归方程中嵌入物理对齐先验与 Transformer 超网络，实现一次前向非迭代插补。

在多缺失模式、多缺失率设置下与统计和深度基线进行对比，分析模型优势与局限。

### 1.3.2 本文结构安排

全文共五章，结构如下：

第一章介绍研究背景、研究现状、研究问题与本文工作。

第二章给出理论基础，包括缺失数据机制、变系数自回归、GAN 与 Transformer。

第三章介绍已发表的 VCAAN 方法及其在 PM2.5 数据上的实验结果。

第四章介绍 PG-STAT 模型、实验设置与风速插补结果分析。

第五章总结全文并提出后续研究方向。

【图1-2建议插入：论文章节关系图（第2章为理论支撑，第3-4章为方法主体，第5章总结）。】

# 第二章 相关理论概述

本章围绕本文“时空缺失值插补”的研究主线，对第三章 VCAAN 与第四章 PG-STAT 所需理论进行统一铺垫。与仅做方法罗列不同，本章按照“任务定义与缺失机制 → 动态系数建模 → 生成对抗约束 → 时空注意力建模”的逻辑展开：首先明确插补问题的数学定义及两章实验中缺失模式的对应关系；其次从变系数建模角度统一介绍 B 样条与超网络两类系数逼近方式；然后给出 GAN 在插补任务中的分布约束作用；最后说明 Transformer 在本文中作为时空表示学习与系数生成器的角色。通过上述内容，为后续两章的方法设计、实验设置与结果分析提供一致的理论框架与符号基础。

## 2.1 插补任务与数据缺失机制

### 2.1.1 插补任务定义

设研究区域共有 S 个监测站点、T 个观测时刻。记观测矩阵为 𝐘=(ys,t)∈ℝS×T，完整真实矩阵为 𝐘=(ys,t)，模型插补输出为 𝐘=(ys,t)。

定义观测指示变量 rs,t：当 (s,t) 位置有真实观测时 rs,t=1；当该位置缺失时 rs,t=0。对应缺失指示变量定义为 ms,t=1−rs,t。

插补任务可表述为：在已知 (𝐘,𝐑,𝐗,𝐙) 的条件下，学习映射 ℱ，得到 𝐘，使其在缺失位置尽可能逼近真实值：

minℱ𝔼ℒℱ(𝐘,𝐑,𝐗,𝐙),𝐘.

其中 𝐗 表示动态协变量（如温度、湿度、气压、风向等），𝐙 表示静态地理地形特征（如坐标、高程、坡向等）。若采用按缺失位置计算的均方误差作为目标，则可写为：

MSEmiss=s=1St=1T(ys,t−ys,t)2(1−rs,t)s=1St=1T(1−rs,t).

### 2.1.2 数据缺失机制与构造方式

本文第三章与第四章都围绕“随机缺失、连续缺失、空间相关缺失”展开，但实现策略不完全相同。第三章侧重统计缺失机制完整性（含 MAR、MNAR），第四章侧重风速业务场景真实性（SEQ、SCM）。

第三章（PM2.5）使用五类机制：

`MCAR`：每个位置独立同分布抽样缺失。

`MAR`：缺失概率随时间强度函数变化，但不直接依赖当前位置真实值。

`MNAR`：高值更易缺失，缺失概率与真实值相关。

`MIS`：单站点连续时间段缺失（条带缺失）。

`MIB`：多站点与多时刻组成块状缺失（空间块缺失）。

第四章（风速）使用三类机制：

`MCAR`：与第三章同类。

`SEQ`：本质对应第三章 `MIS`，均为时间连续缺失，但第四章采用“观测段/缺失段交替 + 随机位移”的分段构造法。

`SCM`：本质对应第三章 `MIB`，均为空间相关缺失，但第四章将站点地理簇（cluster）显式纳入构造，使同簇站点共享部分缺失时段。

其中 `SEQ` 设计的原因是：风速序列采样频率高（10 分钟），真实场景中设备离线、通信中断、供电异常往往表现为“连续时间段不可用”，因此必须显式模拟连续缺失，才能保证实验难度和业务一致性。

## 2.2 变系数逼近理论：B 样条与超网络

本节统一讨论两种变系数逼近方式。二者目标一致：将“随时间/时空状态变化的系数”从不可直接估计的函数，转化为可学习参数。

### 2.2.1 变系数建模动机

对时空序列插补，常系数模型难以覆盖季节性、突发扰动和状态切换。设一般化变系数形式为：

yt=l=1Lal(t)xt,l+εt,

其中 al(t) 随时间或时空状态变化。关键问题是：如何稳定且可解释地逼近 al(t)。

### 2.2.2 B 样条逼近（第三章主用）

B 样条方法将系数函数投影到基函数空间。令归一化时间 zt=t/(T+1)，则

al(t)=al(zt)≈Ψ⊤(zt)ηl,

其中 Ψ(zt) 为样条基函数向量，ηl 为待估参数。该方法优势在于：

形式可解释，便于分析系数平滑变化趋势；

参数规模可控，适合中等维度统计建模；

与最小二乘或似然估计衔接自然。

不足在于：当系数依赖复杂时空上下文（如地形、风向、掩码状态）时，固定基函数表达能力受限。

### 2.2.3 超网络逼近（第四章主用）

超网络思路是令另一网络直接生成动态系数。以第四章为例，给定输入状态 𝐇s,t（由时空 Transformer 编码获得），系数由投影头输出：

As,l(t),βs,lsp(t),Bs,p(t),γs(t)=ℋθ(𝐇s,t).

优势在于：

可同时依赖时间、空间、协变量与掩码信息；

对强非线性与高维耦合更灵活；

可与端到端训练联合优化。

不足在于：

参数更多，训练成本更高；

解释性依赖额外分析（如可视化系数轨迹、消融试验）。

### 2.2.4 两类逼近方式的关系

B 样条与超网络不是替代关系，而是不同复杂度场景下的互补方案：

当问题规模中等、解释性优先时，B 样条更稳健。

当存在复杂时空交互与物理先验时，超网络更具表达能力。

本文第三章采用 B 样条，第四章采用超网络，形成“从统计平滑逼近到深度条件逼近”的递进。

## 2.3 生成对抗网络理论

生成对抗网络（GAN）通过生成器与判别器博弈逼近真实数据分布。标准目标函数为：

min𝒢max𝒟𝔼x~pdata[log𝒟(x)]+𝔼z~pz[log(1−𝒟(𝒢(z)))].

在插补任务中，GAN 的核心作用不是“从噪声生成样本”，而是通过判别器提供分布级约束，抑制仅依赖点误差造成的过平滑。第三章 VCAAN 中，VCA 作为生成器输出插补值，CDN 作为判别器学习局部时空片段真实性，联合损失写为：

ℒjoint=ℒrec−λadℒadv.

为避免重构项与对抗项量级失衡，可采用动态权重调整策略稳定训练过程。

## 2.4 Transformer 理论与时空建模

Transformer 的核心为自注意力机制：

Attention(𝐐,𝐊,𝐕)=softmax𝐐𝐊⊤dk𝐕.

多头注意力通过并行子空间学习不同关联模式：

MHA(𝐗)=Concat(head1,…,headh)𝐖O.

在本文第四章中，Transformer 并非直接回归缺失值，而是作为“系数超网络编码器”：

时间编码层学习同站点长短期依赖；

空间编码层学习同一时刻跨站点关联；

多输出头生成方程系数与清洗值，服务于可解释的物理统计主方程。

这种用法兼顾了表达能力与模型结构可解释性。

## 2.5 本章小结

本章完成了后续方法所需理论铺垫：

明确了统一插补任务定义与章节间缺失机制映射；

从“动态系数逼近”视角统一了 B 样条与超网络；

给出 GAN 在插补任务中的分布约束作用；

说明 Transformer 在本文中作为时空表示与系数生成器的角色。

据此，第三章将展开 VCAAN 的统计-对抗融合方法，第四章将展开 PG-STAT 的物理先验-超网络融合方法。

# 第三章 基于变系数自回归对抗网络的 PM2.5 时空缺失值插补

本章基于已发表工作 *Imputation for Spatiotemporal PM2.5 Data via Varying-Coefficient Autoregressive Adversarial Network*，系统整理方法框架、训练机制与实验结论。为与全文符号一致，本章统一使用观测指示变量 rs,t（观测为1，缺失为0），缺失指示变量定义为 ms,t=1−rs,t。

## 3.1 问题描述

设 S 个监测站点在 T 个时间步上的 PM2.5 序列为 𝐘∈ℝS×T，完整真实序列为 𝐘，插补结果为 𝐘。目标是在缺失位置上最小化插补误差：

minℒimp(𝐘,𝐘)=s=1St=1T(ys,t−ys,t)2(1−rs,t)s=1St=1T(1−rs,t).

与单变量时间序列不同，PM2.5 插补需同时利用：

目标站点历史与未来时间信息；

空间邻近站点的协同变化；

非平稳时段下动态变化的系数结构。

## 3.2 VCAAN 模型构建

VCAAN 由生成器（VCA）和判别器（CDN）组成。VCA负责输出插补值，CDN负责判别时空片段中的“真实/插补”结构差异，通过对抗反馈约束 VCA 学习更接近真实分布的结果。

【图3-1建议插入：VCAAN 总体框架图（输入、VCA、CDN、损失交互）。】

### 3.2.1 生成器：变系数自回归模型（VCA）

VCA 采用双向时滞与空间滞后联合建模：

ys,t=l∈ℒ*αl(t)ys,t+l(i)+l=−LLβl(t)s′≠sws,s′ys′,t+l(i)+εs,t,

其中 ℒ*={−L,…,−1,1,…,L}，ws,s′ 为站点间静态空间权重（由相关性估计并令 ws,s=0）。

为避免高维函数估计困难，引入样条展开：

γq(t)=Ψ⊤(zt)ηq,zt=tT+1,

将模型统一写为：

ys,t=q=1QΨ⊤(zt)ηqxs,tq,(i)+εs,t,

其中 xs,tq,(i) 表示由时间项和空间项展开后的特征分量。该表示既保留统计可解释性，又降低参数维度。

### 3.2.2 判别器：卷积判别网络（CDN）

CDN 以长度为 τ 的连续时窗（文中取 τ=24）作为输入样本，学习局部时空纹理。网络结构为三层卷积块与全连接头：

卷积块：`Conv1D(k=3,s=1,p=1) + BN + ReLU + MaxPool`。

通道数：`32 -> 64 -> 128`。

输出层：Sigmoid 概率输出，表示该位置更可能来自观测值还是插补值。

【图3-2建议插入：CDN 结构图。】

### 3.2.3 对抗联合优化与动态权重

训练采用两阶段策略：

先以观测位置误差训练 VCA，得到可用初始插补。

再进行 VCA 与 CDN 交替优化。

VCA 的重构损失可写为：

ℒVCA=s,trs,t(ys,t−ys,t)2.

CDN 采用二元交叉熵损失，VCA 端采用联合目标：

ℒjoint=ℒVCA−λadℒCDN.

其中 λad 为动态对抗权重。已发表工作中采用“比例约束 + 逐步调整”策略控制重构项与对抗项量级，缓解训练不稳定与模式崩塌。

【表3-1建议插入：VCAAN 训练算法伪代码（输入、循环、收敛条件）。】

## 3.3 实验设计

### 3.3.1 数据集与预处理

采用北京市 12 个国控站点 PM2.5 小时数据（2013-03-01 至 2013-03-30），总观测数 8640，原始值范围约为 3-558 μg/m3。各站点序列先做 Z-score 标准化，以消除量纲差异并稳定模型训练。

【图3-3建议插入：站点分布图与时间序列示意图。】 【表3-2建议插入：数据统计描述（均值、方差、四分位数、缺失率）。】

### 3.3.2 缺失机制、缺失率与对比方法

缺失场景覆盖五类：

机制类：MCAR、MAR、MNAR。

形态类：MIS（单站连续缺失）、MIB（多站块状缺失）。

缺失率设置为 10%、30%、50%、70%、90%（MIS 场景按构造约束替换高缺失率档位）。

对比方法包括统计与深度两类：LOCF、KNNI、MICE、GRUD、SSGAN、SAITS、iTransformer。

### 3.3.3 评价指标与参数设置

主指标为缺失位置均方误差（MSE）：

MSE=s,t(ys,t−ys,t)2(1−rs,t)s,t(1−rs,t).

并以相对改进率分析模型增益：

PI=MSEbase−MSEmodelMSEbase×100%.

主要参数包括 B 样条阶数、最大迭代轮次、对抗权重初值与调整步长等。

## 3.4 实验结果与分析

### 3.4.1 主实验结果

已发表结果表明，VCAAN 在 MCAR、MAR、MIB 场景下整体表现稳定，尤其在高缺失率下优势更明显；在 MNAR 与 MIS 场景中，VCAAN 仍保持较强竞争力，但在特定缺失率下会出现波动，说明该类场景仍具挑战性。

【表3-3建议插入：各方法在不同缺失机制与缺失率下的 MSE 汇总表。】 【图3-4建议插入：不同缺失机制下性能曲线图。】

### 3.4.2 消融实验与稳健性分析

消融设置包含：

去除对抗模块，仅保留 VCA；

将变系数替换为常系数（CCA/CCAAN）；

改变预插补算法，检验初值依赖。

结果显示：

变系数结构与对抗学习均对性能提升有贡献；

完整模型在多数场景有更优中位表现；

在 MNAR 与部分连续缺失条件下仍存在初值敏感性。

根据已发表统计结果，完整模型在改进率分布上达到较高上分位增益（最大提升约 81.88%），但在极端场景下仍可能出现负改进，后续需继续降低初值依赖。

【表3-4建议插入：消融实验改进率分位数统计表。】 【图3-5建议插入：改进率核密度图或箱线图。】

## 3.5 本章小结

本章围绕已发表 VCAAN 工作完成了方法与实验的系统整理。核心结论如下：

变系数自回归为时空插补提供了可解释且灵活的统计骨架。

CDN 对抗约束可提升插补分布的真实性与时空一致性。

VCAAN 在多数缺失机制和高缺失率设置下优于多类基线，但在 MNAR 和连续缺失场景仍有进一步优化空间。

下一章将进一步引入地形与风向物理先验，构建面向复杂地形风速数据的 PG-STAT 模型。

# 第四章 基于物理先验的时空对齐 Transformer 插补模型

本章面向复杂地形风速序列缺失问题，提出并实现 `PG-STAT` 模型（Physics-guided Spatio-Temporal Aligned Transformer，物理先验引导时空对齐 Transformer）。

模型定位如下：

以可解释的双向时空自回归方程为主干；

以 Transformer 作为超网络动态生成方程系数；

将地形与风向构造为可学习物理先验，参与端到端优化；

在一次前向计算中完成插补（非迭代 one-shot）。

## 4.1 问题描述

设 𝐘∈ℝS×T 为风速观测矩阵，𝐑=(rs,t)∈{0,1}S×T 为观测指示矩阵（1为观测，0为缺失），𝐗∈ℝS×T×P 为动态协变量，𝐙∈ℝS×Dz 为静态地形特征。目标是在缺失位置上最小化重构误差：

mins,t(ys,t−ys,t)2(1−rs,t)s,t(1−rs,t).

与第三章相比，本章任务具有三个额外难点：

风速变化更高频，且受局地地形显著影响；

风向决定空间传播方向，空间关系天然非对称；

连续缺失与空间相关缺失会同时破坏时间链路与空间链路。

## 4.2 PG-STAT 模型方法

### 4.2.1 物理先验构造

基于站点坐标与地形信息（Xs,Ys,Zs,Λs）构造物理先验。

站点距离：

Ds′,s=(Xs−Xs′)2+(Ys−Ys′)2.

方位角与风向偏差：

Δθs′,s(t)=min|Θs′,t−Φs′,s|,360∘−|Θs′,t−Φs′,s|.

地形迎风增益：

μs′,s(t)=max0,cosπ180|Θs′,t−Λs|.

物理对齐权重：

αs′,s(t)=cos(Δθs′,s(t))exp−Ds′,sσdexp−|Zs−Zs′|σz1+λtopoμs′,s(t),

并对 Δθs′,s(t)>90∘ 的项截断为0，同时去除自环（s′=s）。

传播时延与对齐核：

vs′,seff(t)=maxys′,tcos(Δθs′,s(t)),εv,

τs′,s(t)=Ds′,s600·vs′,seff(t),

Ω(l,τs′,s(t))=exp−(l−τs′,s(t))2στ.

其中 600 秒对应 10 分钟采样间隔。

【图4-1建议插入：物理先验构造示意图（距离、风向、地形与时延）。】

### 4.2.2 时空对齐 Transformer 超网络

超网络输入包含：

原始风速（缺失值以0占位）；

观测掩码 𝐑；

风向序列；

动态协变量（湿度、降水、气压、日照、气温、阵风等）；

静态地形特征（本实现使用 X,Y,Z,Λ 四维）。

网络采用“时间编码器 + 空间编码器”两阶段注意力：

时间编码器：对每个站点独立建模时间依赖；

空间编码器：对每个时刻建模跨站点交互；

多投影头并行输出：

ys,tclean（清洗值）

As,l(t)（时间双向系数）

βs,lsp(t)（时空传播系数）

Bs,p(t)（协变量系数）

γs(t)（l=0 同时刻空间项系数）

### 4.2.3 非迭代双向 STAR 方程

定义混合清洗值：

ys,t*=rs,tys,t+(1−rs,t)ys,tclean.

最终插补方程为：

ys,t=l∈ℒ*As,l(t)ys,t+l*+l∈ℒ*βs,lsp(t)s′≠sΩ(l,τs′,s(t))αs′,s(t)ys′,t+l*+γs(t)s′≠sΩ(0,τs′,s(t))αs′,s(t)ys′,t*+p=1PBs,p(t)xs,t(p).

该式将“统计可解释主方程”与“神经网络动态系数”统一到同一前向计算中。

### 4.2.4 损失函数与训练策略

训练目标采用双重 RMSE：

ℒ=RMSEmiss(𝐘,𝐘)+λcleanRMSEmiss(𝐘clean,𝐘).

其中第一项约束最终输出，第二项约束清洗头稳定性。实现中对物理张量按时间块进行向量化计算，降低显存峰值并提升训练稳定性。

【图4-2建议插入：PG-STAT 计算图（输入、先验、超网络、方程聚合、损失）。】

## 4.3 实验设计

### 4.3.1 数据集与切分策略

实验数据来自瑞士站点风速网络（处理后共 112 个站点，10 分钟分辨率）。

本章使用时间连续切分：

训练集：2023-01-01 至 2023-01-31；

验证集：2023-02-01 至 2023-02-28；

测试集：2023-03-01 至 2023-03-31。

目标变量为 `wind_speed`，协变量包含湿度、降水、气压、日照、气温、风向、阵风等；静态地形信息包含坐标与高程等。

【表4-1建议插入：风速数据集统计描述（站点数、变量、时间范围、采样频率）。】

### 4.3.2 缺失模式与对比方法

缺失模式与比例设置：

MCAR：随机缺失；

SEQ：连续时间段缺失；

SCM：空间相关缺失；

缺失率：0.1、0.3、0.5。

对比方法：LOCF、KNN、MICE、GRUD、SAITS、iTransformer、VCAAN。

### 4.3.3 实现细节与超参数搜索

关键实验设置如下：

窗口长度 `window_size=144`（对应 24 小时）。

训练轮次 `epochs=5`（当前实验批次为快速验证配置）。

采用 Optuna 搜索 `d_model`、`nhead`、`num_layers`、`l_lags`。

搜索空间：

`d_model` in {64, 128}

`nhead` in {2, 4, 8}

`num_layers` in [1, 3]

`l_lags` in [1, 4]

【表4-2建议插入：PG-STAT 各场景最优超参数汇总表。】

## 4.4 结果与分析

### 4.4.1 总体结果

基于当前日志结果（`logs/xlx/summary.csv`），PG-STAT 在 9 个测试场景中 8 个取得最优 RMSE，具体如下：

MCAR: 2.7065 / 2.5001 / 2.4143（缺失率 0.1/0.3/0.5）。

SEQ: 3.6132 / 3.3952 / 2.6243。

SCM: 2.7441 / 2.2579 / 2.1896。

其中 SEQ-0.1 场景下 SAITS（3.5586）略优于 PG-STAT（3.6132）；其余场景 PG-STAT 均为最优。

【表4-3建议插入：各模型在 3×3 场景下测试 RMSE 对比表（加粗最优值）。】

### 4.4.2 分场景分析

在 MCAR 场景，PG-STAT 对第二名的相对优势约为 23.11%~33.61%，说明模型在随机缺失下可稳定利用时空相关结构。

在 SCM 场景，优势进一步扩大（约 20.72%~38.47%），表明物理先验和空间注意力对“区域集群缺失”恢复有效。

在 SEQ 场景，低缺失率下优势不明显，但高缺失率（0.5）下显著领先，说明双向时滞建模在长时间断档时更有价值。

【图4-3建议插入：不同缺失模式下 RMSE 柱状图。】

### 4.4.3 复杂度与效率分析

从日志可见，PG-STAT 单场景训练耗时约 139~211 秒，推理耗时约 3.89~10.26 秒。与纯统计方法相比，训练成本更高；但与多数深度基线相比，考虑到其显著精度提升，整体性价比较高。代码中采用窗口分块计算与缓存机制，缓解了大规模张量计算的显存压力。

【表4-4建议插入：精度-耗时联合对比表（test RMSE、训练耗时、推理耗时）。】

## 4.5 本章小结

本章提出 PG-STAT 模型，并在真实风速数据上完成验证。主要结论如下：

将物理先验显式嵌入可解释方程可显著增强复杂缺失场景下的鲁棒性。

时空对齐 Transformer 作为系数超网络，能够在保持可解释结构的前提下提供强非线性表达能力。

PG-STAT 在多数场景下优于统计与深度基线，但在低缺失率 SEQ 场景仍有提升空间，后续可通过更细粒度先验和更长时窗训练进一步优化。

# 第五章 结论与展望

## 5.1 研究结论

本文围绕时空序列缺失值插补问题，针对 PM2.5 与风速两个典型环境变量，完成了统计模型与深度模型融合框架的研究。主要结论如下：

在 PM2.5 任务中，VCAAN 通过“变系数自回归 + 对抗判别”实现了可解释统计建模与分布约束的结合，在多缺失机制下表现出较强稳定性。

在风速任务中，PG-STAT 将地形、风向和传播时延构造成物理先验，并通过时空对齐 Transformer 动态生成方程系数，在多数复杂缺失场景中取得更优 RMSE。

从方法路线看，本文验证了“白盒方程主干 + 深度参数生成/分布约束”的可行性：既保留统计解释性，又提升高维非线性场景性能。

## 5.2 主要创新点

本文的创新点可概括为三方面：

提出统计与深度融合的两级技术路线：第三章从对抗约束角度增强变系数自回归，第四章进一步引入物理先验与超网络参数化。

在风速插补中构建可学习物理对齐机制（方向、距离、高程、时延），有效提升空间相关缺失场景下的恢复能力。

建立统一符号体系与章节化实验框架，便于模型复现实验与后续扩展。

## 5.3 不足与后续工作

尽管本文工作取得阶段性结果，仍存在以下不足：

第三章模型在 MNAR 与长序列缺失场景下仍存在一定初值敏感性。

第四章实验目前以 RMSE 为主，评价维度仍可扩展到 MAE、分位数误差与不确定性校准。

当前风速实验虽覆盖多模式缺失，但对跨季节、跨区域迁移泛化的验证仍不充分。

后续可从以下方向开展：

构建弱初值依赖的联合优化机制，降低极端缺失场景下误差波动。

融合更多外生信息（设备状态、再分析资料、数值天气预报场）提升 MNAR 场景表现。

引入概率插补与置信区间输出，支持风险感知决策。

进一步优化大规模站点计算效率，形成可部署的业务化插补流程。

【图5-1建议插入：全文方法演进与后续研究路线图。】